"""

Exemplo 03 - Item A: câmera, exibição, metadados e FPS.

Objetivos:

- Abrir a câmera com cv2.VideoCapture.

- Ler e exibir os frames em tempo real.

- Mostrar a resolução atual.

- Contar o número de frames.

- Estimar a taxa de FPS com cv2.getTickCount().

- Encerrar ao pressionar Q.

- Liberar corretamente os recursos utilizados.

"""

import cv2

def main() -> None:

"""Executa o pipeline básico de captura utilizando a câmera."""

# Índice da câmera:

# 0 representa normalmente a câmera principal do computador.

# Caso existam outras câmeras, podem ser utilizados os índices 1, 2 etc.

indice_camera = 0

# Cria o objeto responsável pela captura da câmera.

cap = cv2.VideoCapture(indice_camera)

# Verifica se a câmera foi aberta corretamente.

if not cap.isOpened():

print("Não foi possível abrir a câmera.")

print("Verifique as permissões ou tente outro índice de câmera.")

return

# Estas linhas solicitam uma resolução para a câmera.

# O driver pode aceitar, alterar ou ignorar os valores.

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 640)

cap.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 480)

# Variável utilizada para contar os frames capturados.

numero_frame = 0

# getTickCount retorna o valor atual de um contador de alta precisão.

tick_anterior = cv2.getTickCount()

# getTickFrequency informa quantos ticks ocorrem por segundo.

frequencia_ticks = cv2.getTickFrequency()

print("Câmera aberta corretamente.")

print("Pressione Q na janela para encerrar.")

print()

print("Resolução atual | número do frame | FPS estimado")

try:

# O loop permanece ativo enquanto a câmera estiver funcionando.

while True:

# Lê um frame da câmera.

#

# ret:

#   True  -> o frame foi capturado corretamente.

#   False -> ocorreu uma falha na captura.

#

# frame:

#   array NumPy que contém a imagem capturada.

ret, frame = cap.read()

# Verifica se o frame foi capturado corretamente.

if not ret:

print("Falha na leitura do frame.")

break

# Incrementa o contador de frames.

numero_frame += 1

# Obtém o instante atual utilizando o contador de alta precisão.

tick_atual = cv2.getTickCount()

# Calcula o tempo transcorrido desde o frame anterior.

tempo_frame = (

tick_atual - tick_anterior

) / frequencia_ticks

# Atualiza o instante anterior para o próximo cálculo.

tick_anterior = tick_atual

# Calcula o FPS instantâneo.

#

# FPS = 1 / tempo necessário para processar um frame

if tempo_frame > 0:

fps_estimado = 1.0 / tempo_frame

else:

fps_estimado = 0.0

# frame.shape normalmente possui:

#

# (altura, largura, canais)

#

# frame.shape[:2] retorna apenas altura e largura.

altura, largura = frame.shape[:2]

# Exibe os metadados no terminal.

print(

f"Resolução: {largura}x{altura} | "

f"Frame: {numero_frame:06d} | "

f"FPS estimado: {fps_estimado:7.2f}"

)

# Cria o texto que será desenhado sobre a imagem.

texto = (

f"{largura}x{altura} | "

f"Frame {numero_frame} | "

f"FPS {fps_estimado:.1f}"

)

# Desenha o texto sobre o frame.

cv2.putText(

frame,                       # Imagem

texto,                       # Texto

(10, 30),                    # Posição inicial

cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,     # Fonte

0.65,                        # Tamanho da fonte

(0, 255, 0),                 # Cor BGR: verde

2,                           # Espessura

cv2.LINE_AA,                  # Suavização das letras

)

# Exibe o frame em uma janela.

cv2.imshow(

"Camera - pressione Q para encerrar",

frame,

)

# Aguarda 1 milissegundo e verifica se alguma tecla foi pressionada.

tecla = cv2.waitKey(1) & 0xFF

# Encerra o programa quando Q ou q for pressionado.

if tecla == ord("q") or tecla == ord("Q"):

print("Encerramento solicitado pelo usuário.")

break

finally:

# Libera o acesso à câmera.

cap.release()

# Fecha todas as janelas criadas pelo OpenCV.

cv2.destroyAllWindows()

print("Câmera liberada.")

print("Janelas fechadas corretamente.")

# Executa a função main somente quando este arquivo é executado diretamente.

if __name__ == "__main__":

main()